DRIVER DE IMPRESSORAS

PERTOCHEK

PARA 0 SISTEMA OPERACIONAL UNIX

Manual do Usuário

Versão 1.1

Porto Alegre, 12 de abril de 2005.

Índice Analítico

1.	Introdução	3

2.	Configuração necessária	3

3.	Acesso ao Servidor	3

4.	Funções do API	6

4.1	Inicialização	6

4.2	Finalização	6

4.3	Programa data do cheque	6

4.4	Preenche o verso do cheque	7

4.5	Programa o nome da cidade	7

4.6	Preenche o cheque	7

4.7	Completa preenchimento do cheque	8

4.8	Programa o nome do beneficiário	8

4.9	Imprime uma cópia do cheque	8

4.10	Envia nome do beneficiário programado	9

4.11	Envia nome da cidade programada	9

4.12	Alinha e lê o cheque	9

4.13	Expulsa o cheque	9

4.14	Cadastra cheque	10

4.15	Envia a configuração da máquina	10

4.16	Programa modo de funcionamento	10

4.17	Programa colunas do cruzamento	11

4.18	Cadastra moeda	11

4.19	Programa telefone	11

4.20	Envia versão do firmware	11

4.21	Programa dados do cheque administrativo	12

4.22	Imprime cheque administrativo	12

4.23	Campo “BOM PARA”	12

4.24	Campo Extra	12

4.25	Imprime uma folha	13

4.26	Completa a impressão de uma folha	13

4.27	Altera configuração 2	13

4.28	Le o CMC7 e envia sem tratamento	13

4.29	Envia o último CMC7 lido	14

4.30	Altera chave de criptografia para leitura de cartão magnético	14

4.31	Le trilha 1, 2 e/ou 3 do cartão magnético	14

4.32	Envia caracteres para impressora matricial	14

4.33	Espera uma tecla do Pinpad (entrada AT)	15

4.34	Envia comando para o LCD	15

4.35	Envia comando para o Pinpad criptografado	16

4.36	Programa lista negra	16

4.37	Imprime cheque T.B	16

4.38	Completa preenchimento de cheque T.B.	17

4.39	Espera o pressionamento de uma tecla	17

4.40	Espera o pressionamento de teclas e mostra no LCD com formatação	18

4.41	Alinha e lê documento com código de barras	18

4.42	Envia status do equipamento	18

4.43	Estado da PertoChek	19

5.	Instalação	19

# Introdução

O driver de impressora de cheques PERTOCHEK é um conjunto de programas que permitem o acesso de forma fácil e segura a uma ou mais impressoras de cheques PERTOCHEK conectadas a uma máquina executando o sistema operacional UNIX.

O driver é dividido em duas partes:

- um módulo servidor que é responsável pelo controle de uma impressora de forma centralizada

- um módulo cliente que é implementado juntamente com a aplicação que necessite acesso à impressora .

Os módulos comunicam-se entre si através dos recursos IPC (Interprocess Communication) do Sistema Operacional UNIX.  Deste modo as solicitações de serviço ao servidor e as respostas deste ao cliente são passadas via mensagens (msgget e msgrcv).

O módulo cliente disponibiliza uma API (application programming interface) que possibilita que a aplicação execute qualquer um dos comandos originalmente suportados pela impressora.

O servidor suporta várias impressoras conectadas à máquina. Cada impressora possui um nome que a identifica no sistema. Este nome está contido em um arquivo de configuração que é acessado tanto pelo cliente quanto pelo servidor. Neste arquivo estão contidas também informações sobre cada impressora, como nome da porta serial à qual está conectada, modelo e velocidade de comunicação.

# Configuração necessária

Para o uso deste driver de controle são as seguintes as características necessárias ao sistema:

- Um ou mais canais seriais livres, operando no padrão TTY (interface termios)

- Sistema Operacional UNIX ou compatível

- Compilador “C” Kernighan/Ritchie ou ANSI (o uso de compiladores que não satisfaçam estas especificações poderá requerer alterações nos programas)

- Aplicação desenvolvida em linguagem que permita o acesso direto ao IPC ou que permita ligação com programas escritos em “C”

# Acesso ao Servidor

Qualquer aplicação que possa utilizar diretamente o IPC do UNIX terá a possibilidade de acessar o servidor.

O programa servidor centraliza todos os acessos a uma única impressora. Esta impressora terá um nome ao qual é associado uma fila de mensagens. O servidor receberá requisições de serviço dos clientes por meio desta fila. Cada cliente também terá uma fila de mensagens na qual receberá informações enviadas pelo servidor.  Cada mensagem enviada por um cliente ao servidor conterá o identificador da fila do cliente. O servidor irá atendendo as requisições de serviço de forma seqüencial, tratando as mensagens mais antigas antes. Após a execução do serviço o servidor informará ao cliente os dados e/ou estado resultantes da execução do serviço através da fila de mensagens já previamente criada pelo cliente e informada por aquele.

Todo o processo de acesso à impressora e de tratamento de situações de erro resultantes de cada requisição de serviço será tratado pelo servidor. Deste modo o cliente ao solicitar um serviço somente continuará sua execução após o término do mesmo.

As mensagens de comunicação entre o cliente e o servidor possuem o seguinte formato:

typedef struct {

long tipo_msg;		// sempre igual a 1L.

long chave_cliente;	// chave com a qual o servidor

// acessará a fila de msgs. Do

// cliente.

char dados[1200];		// a mensagem

int tam;			// tamanho da resposta

int estado;			// estado da execução

} MESSAGE;

Cada comando disponível possui uma estrutura de dados particular, a qual estará contida no campo dados referido acima. Os comandos disponíveis estão descritos na seção 4 deste manual.

No campo estado poderão ser enviados os seguintes códigos de erro:

- P_TERMINO_OK          Sucesso na execução do comando

- P_ERRO_DADOS          Mensagem com dados inválidos

- P_ERRO_TAMANHO        Tamanho da mensagem inválido

- P_ERRO_CMC_INV        Leitura dos caracteres magnéticos inválida

- P_ERRO_MOTOR1         Problemas no acionamento do Motor 1

- P_ERRO_JA_MARCADO     Documento já Pos-Marcado

- P_ERRO_MOTOR2         Problemas no acionamento do Motor 2

- P_ERRO_BANCO          Banco diferente do solicitado

- P_ERRO_FITA           Fita Magnética no fim ou ausente

- P_ERRO_SENSOR1        Sensor 1 obstruído

- P_ERRO_SENSOR2        Sensor 2 obstruído

- P_ERRO_SENSOR3        Sensor 4 obstruído

- P_ERRO_CABECA         Erro no posicionamento da cabeça de escrita

- P_ERRO_DIG_VER        Digito verificador do cheque não confere

- P_ERRO_SEM_CAR_MAG    Ausência de caracteres magnéticos no cheque

- P_ERRO_SEM_DOC        Documento não inserido na maquina

- P_ERRO_INSERCAO       Documento mal inserido

- P_ERRO_ALINHA         Cheque preso durante o alinhamento

- P_ERRO_ALINHA_S1      Cheque preso no sensor 1 durante o

Alinhamento.

- P_ERRO_ALINHA_S2      Cheque preso no sensor 2 durante o

Alinhamento

- P_ERRO_ALINHA_S12     Cheque preso nos sensores 1 e 2 durante o

Alinhamento

- P_ERRO_PREENCH        Cheque preso durante o preenchimento

- P_ERRO_PREENCH_S1     Cheque preso no sensor 1 durante o

- Preenchimento

- P_ERRO_PREENCH_S2     Cheque preso no sensor 2 durante o

- Preenchimento

- P_ERRO_PREENCH_S12    Cheque preso nos sensores 1 e 2 durante o

preenchimento

- P_ERRO_CARAC_INEXIST  Caractere inexistente

- P_ERRO_LISTA_CHEIA    Lista Negra interna cheia

- P_ERRO_RELOGIO        Relógio ausente ou não funcionando

- P_ERRO_CHQ_AUSENTE    Cheque ausente

- P_ERRO_PIN_TECL_AUSENTE

Pin Pad ou teclado ausente

- P_ERRO_TRANSMISSAO    Erro de transmissão

- P_ERRO_TX_IMPRESSORA  Erro de transmissão: impressora off-line,

- desconectada ou ocupada.

- P_ERRO_PINPAD         Erro no Pin Pad

- P_ERRO_CHQ_NA_LISTA   Cheque na Lista Negra

- P_ERRO_CHQ_FORA_LISTA Cheque não encontrado na Lista Negra

- P_ERRO_CANCELADO      Comando cancelado

- P_ERRO_CAD_CHEIO      Tabela de cadastro de cheques cheia

- P_ERRO_CAD            Cheque não se encontra no cadastro de

- Layouts de cheques

- P_ERRO_LEITURA_CARTAO Leitura de cartão inválida

- P_ERRO_LEITURA_TRILHA1

Erro na leitura da trilha 1

- P_ERRO_LEITURA_TRILHA2

Erro na leitura da trilha 2

- P_ERRO_LEITURA_TRILHA3

Erro na leitura da trilha 3

- P_ERRO_CMC            Leitura magnética incorreta (cheque virado)

- P_ERRO_EOT            PINPAD não retornou EOT

- P_ERRO_NAK            PINPAD retornou NAK

- P_ERRO_SEM_RESPOSTA   PINPAD não responde

- P_ERRO_TEMPO_ESGOTADO Tempo esgotado

- P_ERRO_CMD_INEXISTENTE

Comando inexistente

- P_ERRO_RX             Erro de comunicação com PertoCheck (RX)

- P_ERRO_TX             Erro de comunicação com PertoCheck (TX)

- P_ERRO_INVALIDO       PertoCheck informou código de erro invalido

- P_ERRO_MODELO         Comando não suportado neste modelo de

- PertoCheck

- P_ERRO_SEND           Erro de comunicação com servidor (SEND)

- P_ERRO_RECEIVE        Erro de comunicação com servidor (RECEIVE)

- P_ERRO_PARAMETRO      Erro nos parâmetros passados

- P_ERRO_NOME_PERTO     Não existe PertoCheck com o nome solicitado

- P_ERRO_INIT_SERIAL    Falha na inicialização da conexão serial

- P_ERRO_CONFIG         Falha no arquivo de configurações

# Funções do API

Nesta seção serão descritas as funções do API para a linguagem “C”. Estas funções estão  implementadas no arquivo “CLIENTE.C”. Assim, para que uma aplicação acesse a impressora basta que preencha os campos de dados referentes ao comando desejado e chame a função correspondente.

Para utilizar estas funções deverá ser incluído o arquivo header apropriado (“#include “perto.h”).

## Inicialização

Protótipo:

int inic_cliente(char *nome_da_impressora)

Parâmetros:

nome_da_impressora - apontador para um string que contém o nome da impressora que deverá ser

acessada.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

Obs.: todos os strings citados no item parâmetro de todas as funções são terminados pelo caracter NULL (‘\0’).

## Finalização

Protótipo:

int fim_cliente(void)

Parâmetros:

nenhum.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa data do cheque

Protótipo:

int prg_data_chk(char *data)

Parâmetros:

data - apontador para string que contém a data (no formato DDMMAA) a ser impressa no cheque.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Preenche o verso do cheque

Protótipo:

int imp_verso(char *linha1, char *linha2)

Parâmetros:

linha1 e linha2 - apontadores para strings que contém os dizeres a serem impressos no verso do cheque. O tamanho máximo destas strings é de 60 caracteres.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa o nome da cidade

Protótipo:

int prg_cidade(char *cidade)

Parâmetros:

cidade - apontador para um string que contém o nome da cidade a ser impressa no cheque.  O tamanho máximo é de 20 caracteres.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso

FALSE - execução com erro

## Preenche o cheque

Protótipo:

int imp_completo(char modo, char *valor, char *banco)

Parâmetros:

modo - o modo de funcionamento.

valor - apontador para um string de até 12 caracteres que contém o valor a ser impresso. Com duas casas decimais e sem virgula.

banco - apontador para um string que contém o código do banco no formato BBB.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

Obs.: Para todos os comandos de impressão existem os seguintes modos de funcionamento da impressora:

- PREENC                     				'0'

- PREENC_CHANC               			'1'

- PREENC_LCM                  			'2'

- PREENC_CHANC_LCM           		'3'

- PREENC_PMARC                			'4'

- PREENC_CHANC_PMARC     		'5'

- PREENC_PMARC_LCM           		'6'

- PREENC_CHANC_PMARC_LCM      		'7'

- PREENC_CRUZ                 			'8'

- PREENC_CRUZ_CHANC           		'9'

- PREENC_CRUZ_LCM            			'A'

- PREENC_CRUZ_CHANC_LCM       		'B'

- PREENC_CRUZ_PMARC           		'C'

- PREENC_CRUZ_CHANC_PMARC     		'D'

- PREENC_CRUZ_PMARC_LCM       		'E'

- PREENC_CRUZ_CHANC_LCM_PMARC 	'F'

- Estas constantes estão definidas nos arquivos “perto.h” para programas em “C”.

## Completa preenchimento do cheque

Protótipo:

int imp_parcial(char modo, char *valor, char *banco)

Parâmetros:

modo - o modo de funcionamento (idem ao item 4.6).

valor - apontador para um string de até 12 caracteres que contém o valor a ser impresso. Com duas casas decimais e sem virgula.

banco - apontador para um string que contém o código do banco no formato BBB.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa o nome do beneficiário

Protótipo:

int prg_benef(char *nome)

Parâmetros:

nome - apontador para um string que contém o nome do beneficiário. O tamanho máximo é 50 caracteres.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Imprime uma cópia do cheque

Protótipo:

int imp_copia(char *finalidade1, char *finalidade2, char *banco, char *num_chk)

Parâmetros:

finalidade1 e finalidade2 - apontadores para strings de no máximo 78 caracteres que contém os dizeres a serem impressos no campo finalidade.

banco - apontador para um string de no máximo 20 caracteres que contém o nome do banco.

num_chk  - apontador para um string de no máximo 6 caracteres que contém o número do cheque.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia nome do beneficiário programado

Protótipo:

int envia_benef(char *nome)

Parâmetros:

nome - apontador para uma área para a qual será copiado o nome de beneficiário que está programado na impressora (reservar 21 bytes de memória).

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia nome da cidade programada

Protótipo:

int envia_cidade(char *cidade)

Parâmetros:

cidade - apontador para uma área para a qual será copiado o nome da cidade que está programado na impressora (reservar 21 bytes de memória).

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Alinha e lê o cheque

Protótipo:

int alinha_e_le(char *banco, char *agencia, char *conta, char *num_chk)

Parâmetros:

banco, agencia, conta e num_chk - apontadores para áreas para as quais serão copiados os dados lidos do cheque. Reservar 4, 5, 11 e 7 bytes de memória respectivamente.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Expulsa o cheque

Protótipo:

int expulsa_cheque(void)

Parâmetros:

nenhum.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Cadastra cheque

Protótipo:

int cad_cheques(char comando, char *banco, int *lin_val_num, int *col_val_num, int *lin_ano,

int  *col_ano, int *lin_val_ext1, int *lin_val_ext2, int *col_val_ext, int *lin_nome,

int *col_data, int *col_total)

Parâmetros:

comando - ‘0’ - descadastra cheque.

‘1’ - cadastra cheque .

‘2’ - informa cadastro.

banco - apontador para string de 3 caracteres que conterá o código do banco.

lin_val_num - apontador para inteiro com a linha do valor numérico.

col_val_num - apontador para inteiro com a coluna do valor numérico.

lin_ano - apontador para inteiro com a linha do ano.

col_ano - apontador para inteiro com a coluna do ano.

lin_val_ext1 - apontador para inteiro com a 1 linha do valor por extenso.

lin_val_ext2 - apontador para inteiro com a 2 linha do valor por extenso.

col_val_ext - apontador para inteiro com a coluna do valor por extenso.

lin_nome - apontador para inteiro com a linha do nome do beneficiário.

col_data - apontador para inteiro com a coluna da data.

col_total - apontador para inteiro com a coluna do total.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia a configuração da máquina

Protótipo:

int envia_conf(char *data, char *banco, char *c1, char *c2, char *c3, char *c4, char *c5,

char *num_chk)

Parâmetros:

data - apontador para a área na qual será copiada a data. Reservar 7 bytes de memória.

banco - apontador para área na qual será copiado o último banco lido. Reservar 4 bytes de memória.

c1, c2, c3, c4 e c5 - áreas para as quais serão copiados os 5 bytes de configuração (veja manual técnico da Pertochek). Reservar 2 bytes de memória para cada item.

num_chk - área para a qual será copiado o número de cheques no borderô. Reservar 4 bytes de memória.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa modo de funcionamento

Protótipo:

int prg_modo(char modo)

Parâmetros:

modo - o modo de funcionamento que deve ser programado (veja item 4.6).

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa colunas do cruzamento

Protótipo:

int prg_colunas(char *texto1, char *texto2, char *texto3)

Parâmetros:

texto1, texto2 e texto3 - apontadores para os strings com até 15 caracteres que contém os dizeres a serem impressos antes, no meio e após as linhas de cruzamento do cheque, respectivamente.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Cadastra moeda

Protótipo:

int prg_moeda(char *moeda)

Parâmetros:

moeda - apontador para um string de até 20 caracteres que contém o nome da moeda.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa telefone

Protótipo:

int prg_telefone(char *ddd, char *telefone)

Parâmetros:

ddd - apontador para um string de 4 caracteres que contém o código DDD.

telefone - apontador para um string de 10 caracteres que contém o número do telefone.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia versão do firmware

Protótipo:

int envia_versao(char *versao)

Parâmetros:

versao - apontador para área na qual será copiado o string da versão do firmware da impressora. Reservar 18 bytes de memória.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Programa dados do cheque administrativo

Protótipo:

int prg_cheque_adm(char *cidade, char *nome)

Parâmetros:

cidade - apontador para um string de até 20 caracteres que contém o nome da cidade onde o cheque será pago.

nome - apontador para um string de até 50 caracteres que contém o nome da pessoa que ordena o pagamento.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Imprime cheque administrativo

Protótipo:

int imp_cheque_adm(char modo, char *valor, char *banco)

Parâmetros:

modo - o modo de impressão do cheque (veja item 4.6).

valor - apontador para um string de até 12 caracteres que contém o valor a ser impresso. Com duas casas decimais e sem virgula.

banco - apontador para um string de 3 caracteres que contém o código do banco no formato BBB.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Campo “BOM PARA”

Protótipo:

int prg_bom_para(char *texto)

Parâmetros:

texto - apontador para um string de até 20 caracteres que contém os dizeres a serem impressos no campo “bom para”.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Campo Extra

Protótipo:

int prg_campo_extra(char *linha)

Parâmetros:

linha - apontador para um string de até 20 caracteres que contém os dizeres a serem impressos no “campo extra”.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Imprime uma folha

Protótipo:

int imp_folha(char *linha1, char *linha2, char *linha3, char *linha4, char *linha5,

char *linha6, char *linha7, char *linha8, char *linha9, char *linha10,

char *linha11, char *linha12, char *linha13, char *linha14)

Parâmetros:

linha1 a linha14 - apontadores para os strings que contém os dizeres a serem impressos. Cada linha poderá conter até 78 caracteres.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Completa a impressão de uma folha

Protótipo:

int imp_folha_parcial(char *linha1, char *linha2, char *linha3, char *linha4,

char *linha5, char *linha6, char *linha7, char *linha8,

char *linha9, char *linha10, char *linha11, char *linha12,

char *linha13, char *linha14)

Parâmetros:

linha1 a linha14 - apontadores para os strings que contém os dizeres a serem impressos. Cada linha poderá conter até 78 caracteres.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Altera configuração 2

Protótipo:

int prg_configuracao2(char p2, char p3, char p4, char p5)

Parâmetros:

p2 a p5 – 5 bytes com a configuração a ser alterada (veja manual técnico da Pertochek).

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Le o CMC7 e envia sem tratamento

Protótipo:

int alinha_le_envia(char *cmc7)

Parâmetros:

cmc7 – apontador para uma string onde será copiado o cmc7 lido. Reservar 34 bytes de memória.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia o último CMC7 lido

Protótipo:

int envia_ultimo_cmc7(char *cmc7)

Parâmetros:

cmc7 - apontador para a área na qual será copiada o último CMC7 lido. Reservar 34 bytes de memória

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Altera chave de criptografia para leitura de cartão magnético

Protótipo:

int prg_chave_cripto(char *chave)

Parâmetros:

chave – 8 bytes numéricos contendo a nova chave

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Le trilha 1, 2 e/ou 3 do cartão magnético

Protótipo:

int le_cartao(char *seg, char cripto, char *trilha2)

Parâmetros:

seg – 3 bytes com o tempo máximo em segundos para leitura do cartão (máximo 255 segundos)

cripto – 1 byte com o tipo de criptografia

‘0’ – sem criptografia

‘1’ – criptografia de todas as trilhas

‘2’ – criptografia da trilha 1

‘3’ – criptografia da trilha 2

‘4’ – criptografia da trilha 3

trilha2 – apontador para uma string onde será copiado os dados das trilhas lidas. Reservar quantidade de memória suficiente para receber as trilhas (mais um byte para o ‘\0’)

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia caracteres para impressora matricial

Protótipo:

int envia_com_imp(char *buf)

Parâmetros:

buf – até 40 caracteres com dados a serem impressos na impressora matricial. Se o tamanho for menor que 40 a mensagem será preenchida com brancos

Retorna:

TRUE - execução com sucesso

FALSE - execução com erro

## Espera uma tecla do Pinpad (entrada AT)

Protótipo:

int espera_tec_pinpad(char *seg, char *tecla)

Parâmetros:

seg – 3 bytes com o tempo máximo em segundos (máximo 255 segundos)

tecla – apontador para uma mensagem onde serão copiados as teclas digitadas.  Reservar 5 bytes ou mais

Retorna:

TRUE - execução com sucesso

FALSE - execução com erro

## Envia comando para o LCD

Protótipo:

int envia_com_lcd(char cmd2, char *poscur, char *mensagem)

Parâmetros:

cmd2 – 1 bytes com o comando para o LCD

LCD do teclado da PERTOCHEK

‘0’	limpa LCD

‘1’	seta LCD sem cursor

‘2’	seta LCD com cursor fixo

‘3’	seta LCD com cursor piscante

‘4’	envia string para o LCD

LCD do teclado externo

‘5’	limpa LCD

‘6’	seta LCD sem cursor

‘7’	seta LCD com cursor fixo

‘8’	seta LCD com cursor piscante

‘9’	envia string para o LCD

poscur – 2 bytes com a posição do cursor no LCD (‘00’ a ‘31’).  Enviar somente se cmd2 = ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘7’, ‘8’ ou ‘9’

mensagem – até 16 bytes com a mensagem a ser mostrada no LCD

Retorna:

TRUE - execução com sucesso

FALSE - execução com erro

## Envia comando para o Pinpad criptografado

Protótipo:

int envia_com_pinpad(char *seg, char pb, char pp, char pr, char pe, char *comando,

char *resposta)

Parâmetros:

seg – 3 bytes com o tempo máximo em segundos (máximo 255 segundos)

pb – 1 byte com a taxa de transmissão do Pinpad

| Baud Rate | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | CONFIG. DOS JUMPERS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

pp – 1 byte com o tipo de protocolo

- ‘0’: <STX> dados <ETX> BCC

- ‘1’: <SI> dados <SO> BCC

pr – 1 byte com o tipo de retorno

- ‘0’: Pinpad retorna ACK e mensagem

- ‘1’: Pinpad retorna apenas ACK

pe – 1 byte indicando uso do EOT

- ´0´: Pertochek não aguarda EOT após ACK do Pinpad

- ´1´: Pertochek aguarda EOT após ACK do Pinpad

comando – até 95 bytes com o comando a ser enviado ao Pinpad

resposta – apontador para string onde será copiado a resposta do Pinpad. Reservar memória suficiente para conter a resposta do Pinpad

Retorna:

TRUE - execução com sucesso

FALSE - execução com erro

## Programa lista negra

Protótipo:

int prog_lista_negra(char opcao, char *banco, char *agencia, char *conta)

Parâmetros:

opcao - 1 byte com o caractere que indica o comando desejado (‘0’ = exclui; ‘1’ = inclui; ‘2’ = pesquisa).

banco – até 3 bytes de caracteres com o número do banco.

agencia – até 4 bytes de caracteres com o número da agência

conta – até 10 bytes de caracteres com o número da conta

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Imprime cheque T.B

Protótipo:

int imp_completo_chq_TB(char modo, char *valor, char *banco, char *banco_dest,

char *agencia_dest, char *conta_dest)

Parâmetros:

modo - o modo de impressão do cheque (veja item 4.6).

valor - apontador para um string de até 12 caracteres que contém o valor a ser impresso. Com duas casas decimais e sem virgula

banco - 3 bytes com o banco origem

banco_dest - 3 bytes com o banco destino

agencia_dest - 4 bytes com a agência destino

conta_dest - 10 bytes com a conta destino

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Completa preenchimento de cheque T.B.

Protótipo:

int imp_parcial_chq_TB(char modo, char *valor, char *banco, char *banco_dest,

char *agencia_dest, char *conta_dest)

Parâmetros:

modo - o modo de impressão do cheque (veja item 4.6).

valor - apontador para um string de até 12 caracteres que contém o valor a ser impresso. Com duas casas decimais e sem virgula

banco - 3 bytes com o banco origem

banco_dest - 3 bytes com o banco destino

agencia_dest - 4 bytes com a agência destino

conta_dest - 10 bytes com a conta destino

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Espera o pressionamento de uma tecla

Protótipo:

int esp_tecla_pchek(char *seg, char *tecla)

Parâmetros:

seg - 3 bytes com o tempo máximo de espera (em segundos). No máximo 255 segundos

tecla – apontador para uma string em que será copiado as teclas pressionadas. Reservar 5 ou mais bytes de memória.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

O parâmetro tecla normalmente terá um byte com código ASCII da tecla, mas se duas ou mais teclas forem pressionadas simultaneamente, terá então 2 ou mais bytes.

## Espera o pressionamento de teclas e mostra no LCD com formatação

Protótipo:

int envia_mostra_com_lcd(char tipo_teclado, char *poscur, char cursor, char *timeout,

char dir_desloc, char *mensagem, char *resp)

Parâmetros:

tipo_teclado - 1 byte que seleciona entre teclado da Pertochek (‘0’) ou Teclado externo (‘1’)

poscur - 2 bytes com a posição inicial no LCD (‘00’ a ‘31’)

cursor - 1 byte onde ‘1’=sem cursor; ‘2’=cursor fixo; ‘3’=cursor piscando

timeout - 3 bytes com o máximo tempo de espera em segundos (ex. ‘060’ = 60 segundos Máx=‘255’)

dir_desloc - 1 byte com a direção de deslocamento no LCD:

• ‘0’ = da esquerda para a direita

• ‘1’ = da direita para a esquerda

mensagem - até 16 bytes com a mascara de apresentação dos dados no LCD (veja o comando ‘g’ no manual técnico da Pertochek)

resp – apontador para uma string que receberá as teclas digitadas. Reservar memória conforme a mascara (mais um para o ‘#’ ou ‘*’ e mais um para ‘\0’)

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

O parâmetro resp terá como seu conteúdo n bytes com ASCII das teclas pressionadas (termina com ‘#’ ou ‘*’, que correspondem respectivamente às teclas <ENTRA> ou  <ANULA>).

## Alinha e lê documento com código de barras

Protótipo:

int alinha_e_le_cod_barras(char *cod_barras)

Parâmetros:

cod_barras – apontador para uma string que receberá o código de barras lido. Reservar quantidade de memória suficiente para o tamanho do código de barras lido.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

## Envia status do equipamento

Protótipo:

int envia_status_equip(char *status)

Parâmetros:

status – apontador para uma string que receberá o estado da Pertochek. Reservar dois bytes de memória.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

O conteúdo de status será:

0 - se é a primeira ocorrência deste comando após o equipamento ter sido ligado.

1 - se este comando já foi enviado desde que o equipamento foi ligado pela última vez.

## Estado da PertoChek

Protótipo:

int estado_perto(char *msg)

Parâmetros:

msg - apontador para um string que contém a descrição do último erro ocorrido, se houver.

Retorna:

TRUE - execução com sucesso.

FALSE - execução com erro.

# Instalação

O processo de instalação do servidor consiste nos seguintes passos:

- Compilar o servidor para obtenção do programa executável

- Copiar os arquivos do sub-diretório “server” do disquete de distribuição para algum diretório de seu sistema. Executar o seguinte comando neste sub-diretório (note que para este passo é necessário estar instalado em seu sistema o compilador “C”):

- $ make

- Este comando criará o executável “server” que é o servidor. Se o seu compilador “C” não for ANSI, comente a linha “#define ANSI    1” no arquivo “perto.h”, caso contrário ocorrerão erros de compilação.

- Adaptar o arquivo de configuração “arq_conf.dat” à sua instalação

- Este arquivo contém a descrição de cada impressora PERTOCHEK existente. O formato é o seguinte:

- “pertochek1 66664321 /dev/tty23 401C 4800 #dtroff”

- nome da impressora : pertochek1

- Este campo contém o nome com o qual a impressora será acessada pelo cliente. O nome deve possuir até 16 caracteres, sendo permitido qualquer caractere alfanumérico.

- chave de acesso ao servidor: 66664321

- Este campo contém a chave que indica a fila de mensagens que deverá ser utilizada pelo cliente para comunicação com o servidor. A chave deverá ser única para cada impressora. Atente para o conflito com outras filas de mensagens já utilizadas pelo sistema.

- nome da porta serial em que está ligada a impressora: /dev/tty23

- Este campo indica qual a porta de comunicações seriais à qual estará conectada a impressora em questão.

- modelo da impressora: 401C

- Este campo descreve o modelo da impressora.

- velocidade de comunicação: 4800 bps

- Este campo descreve a velocidade de comunicação com a impressora. Valores permitidos são 1200, 2400, 4800 e 9600 bps. A impressora vem configurada de fábrica com a velocidade de 4800 bps.

- estado do DTR: #dtroff

Use este campo para determinar o estado o DTR. “#dtroff” significa DTR desligado. “#dtron” ou qualquer outro valor significa DTR ligado.

Usado quando a CPU esta configurada para trabalhar com Pinpad criptografado. Se este campo não existir DTR estará ligado.

- Incluir o módulo “cliente.c” à sua  aplicação

- O módulo “cliente.c” contém as rotinas de acesso ao servidor e deve ser ligado (“link”) à aplicação.

- Introduzir em sua aplicação as chamadas ao módulo cliente que permitirão o acesso ao servidor

- Para este passo tome como exemplo o arquivo “teste.c” para aplicativos C.

- Executar o servidor e testar o acesso à PERTOCHEK

Execute o servidor no mesmo diretório em que está localizado o arquivo “arq_conf.dat” (Este arquivo deve     ser acessível pelo cliente também.) :

$ ./server &

Após execute sua aplicação o o programa de teste “teste.c”.